“Apărarea Nuclară, Bilogică şi Chimică”

TEMA 2. Mijloacele de protecţie individuală şi colectivă în dotarea subunităţilor.

1.Destinatia si componenta mijloacele de protecţie individuală.

Mijloacele de protecţie sînt destinate pentru protecţia personalului împotriva factorilor distructi ai armelor de nimicire în masă. Ele se împart în mijloace'de protecţie individuală şi colectivă.

1. Mijloacele de protecţie individuală

Mijloacele de protecţie individuală se află la fiecare militar. Din acestea fac parte: mijloacele de protecţie a aparatului respirator, mijloacele de protecţie a pielii şi ochilor personalului.

a) Mijloacele de protecţie a aparatului respirator

Din mijloacele de protecţie a aparatului respirator fac patre măştile antigaz filtrante şi izolante şi aparatele de respirat.

Masca antigaz filtrantă este destinată pentru protecţia aparatului respirator, ochilor şi feţei împotriva substanţelor toxice, radioactive şi aerosolilor bacterieni (biologici).

Masca antişaz se compune: dintr-o cutie filtrantă şi partea facială în afară de aceasta din completul măştii antigaz tac parte sacul portmască pentru păstrarea şi purtarea acesteia, o husă tricotată hidrofobă (ce nu absoarbe umezeala), o cutie cu membrane de rezervă pentru interfon şi o cutie cu pelicule care nu aburesc, pentru asigurarea vizoarelor măştii antigaz împotriva aburirii. Iarna masca antigaz se completează suplimentar cu manşete de izolare termică.

Cutia filtrantă serveşte pentru purificarea aerului inspirat de impurităţile nocive. Pentru aceasta ea este prevăzută (pe curentul de aer) cu un filtru de fum (antiaerosoli) şi cu cărbune absorbant (material de filtrare) special prelucrat.

În filtru sînt reţinuţi orice fel de aerosoli - praful radioactiv, fumul şi ceaţa de substanţe toxice, precum şi aerosolii bacterieni (biologici). Materialul de filtrare reţine vaporii şi gazele de substanţe toxice.

Partea facială este destinată pentru protecţia ochilor şi feţei omului împotriva pătrunderii substanţelor toxice, radioactive, aerosolilor bacterieni (biologici) şi aducerea aerului purificat la aparatul respirator.

Sacul portmască serveşte pentru păstrarea şi purtarea măştii antigaz. Pe pereţii laterali ai sacului sînt două buzunare exterioare. Buzunarul cu clapă e destinat pentru păstrarea pachetului antichimic individual (PAI), celălalt - pentru cutia cu peliculele care nu aburesc şi cu membranele de rezervă.

Pregătirea măştii antigaz pentru întrebuinţare începe prin determinarea mărimii necesare a părţii faciale. Mărimea părţii faciale se determină după mărimea circumferinţei verticale a capului prin măsurarea acesteia după o linie închisă ce trece peste vârful capului, bărbie şi obraji (fig. 6).

Mărimile părţilor faciale ale măştilor antigaz sînt prezentate în tab.2.

Cagula măştii noi, înainte de a o pune, trebuie ştearsă din exterior şi din interior cu o cârpă curată umectată uşor cu apă, iar supapele de expiraţie trebuie suflate. Părţile faciale, care au fost în uz, se dezinfectează cu alcool sau cu soluţie de 2% de formalină.

Pentru protecţia împotriva pătrunderii în aparatul respirator a prafului de pământ şi celui radioactiv şi în timpul acţiunilor în norul secundar de aerosoli bacterieni (biologici) trupele folosesc aparatul de respirat R-2.

Mărimile părţilor faciale

| Circumferinţa verticală a capului, cm, cagula măştii |  |  | Mărimea necesară |
| --- | --- | --- | --- |
| ŞMG | ŞM-62, ŞM-66mu |  |  |
|  | Pînă la63,0 Pînăla63,0 |  | 1 |
| 62,5-65.5 | 63,5-65,5 | 63,5-65,5 | 1 |
| 66.0-67,5 | 66,0-68.0 | 66,0-68,0 | 2 |
| 68,0-69,0 | 68,5-70,5 | 68,5 şi mai mult | 3 |
| 69,5 şi mai mult 71,0 şi mai mult |  | - | 4 |

Aparatul de respirat R-2 reprezintă o semimască filtrantă prevăzută cu două supape de inspiraţie şi o supapă de expiraţie cu ecran de protecţie, o legătură de cap compusă din panglici elastice şi neextensibile şi un dispozitiv de strângere pe nas.

Partea exterioară a semimăştii este confecţionată din material sintetic poros, iar cea interioară -din peliculă subţire de polietilenă, în care sînt montate cele două supape de inspiraţie. între partea exterioară şi cea interioară ale semimăştii este plasat filtrul din fibre sintetice. La inspiraţie aerul trece prin toată suprafaţa exterioară a semimăştii, prin filtru, se purifică de praf şi pătrunde prin supapele de inspiraţie în aparatul respirator. La expiraţie aerul iese în afară prin supapa de expiraţie.

Aparatul de respirat se păstrează într-un pachet de polietilena, se poartă în sacul portmască.

Se confecţionează aparate de respirat de trei mărimi. Mărimea aparatului de respirat se determină după mărimea distanţei dintre punctul cel mai adâncit al rădăcinii nasului şi punctul cel mai inferior al bărbiei până la 109 mm - mărimea 1, de la 110 până la 119 mm - mărimea 2, 120 mm şi mai mult - mărimea 3.

Masca antigaz izolantă IP-4 este destinată pentru întrebuinţare numai pe uscat, iar masca antigaz izolantă IP-5 este mijlocul de intervenţie şi salvare al echipajelor tancurilor echipate cu sisteme pentru conducere pe sub apă şi poate fi folosită pentru lucrări uşoare sub apa la adâncimea de până la 7 m.

Măştile antigaz izolante sînt compuse din următoarele subansambluri principale: partea facială, cartuşul regenerator cu dispozitiv de pornire, sacul respirator cu supapă de suprapresiune, carcasă (IP-4) şi sacul portmască. Din completul măştilor antigaz izolante fac parte, de asemenea, peliculele, care nu aburesc, plasate într-o cutie, brichetele pentru alimentare suplimentară cu oxigen (IP-5), manşetele de izolare termică (IP-4), sacul pentru păstrarea măştii antigaz asamblate şi paşaportul tehnic.

Mărimea cagulei la măştile antigaz izolante se determină printr-o singură măsurare (ca şi la alegerea măştii ŞM-66mu) pentru cagulele măştilor antigaz IP-4 şi IP-5 (în mod corespunzător ŞIP-2b(k) şi ŞIP-M) până la 64,0 cm - mărimea 1; de la 64,5 până la 68,5 cm - mărimea 2; 69,0 cm şi mai mult - mărimea 3.

Masca contra gazelor se pot afla in 3 pozitii:

- de mars;

- gata de folosire;

- de lupta;

In pozitia „de lupta” masca se trece la comanda”GAZE”

- se retine respiratia;

- se inchid ochii;

- se ia arma „se pune jos ,se stringe intre piciore sau se reazema de un obiect’;

- se scoate casca;

- se imbraca masca;

- se executa o expirare totala,se deschid ochii si se reia respiratia.

Masca contra gazelor se scoate la comanda”SCOATETI  MASCA”

Punerea mastii contra gazelor in geanta se efectuiaza la comanda”STRINGETI MASCA”.

Dupa primirea mastii contra gazelor,pe geanta se fixeaza o eticheta de marime 3*5 cm pe care se indica:

-numarul cutiei filtrante;

-numele.

2. Normativele pentru imbracarea  mastii contra gazelor:

Soldat 10/6   9/7   8/8   7/9   6/10  5/11

Grupa10/7   9/8   8/ 9  7/10  6/11  5/12

Pluton10/9  9/10 8/11 7/12   6/13  5/14

TEMA 2. Mijloacele de protecţie individuală şi colectivă în  dotarea subunităţilor.

- Destinatia si componenta mijloacele de protecţie a pielii.

Mijloacele de protecţie a pielii sînt destinate pentru protecţia personalului împotriva pătrunderii substanţelor toxice în organismul omului prin piele, pentru asigurarea învelişurilor cutanate, îmbrăcămintei, încălţămintei şi echipamentului împotriva infectării cu substanţe toxice, radioactive şi aerosoli bacterieni (biologici), pentru ridicarea nivelului de protecţie împotriva emisiunii de lumină a exploziilor nucleare, precum şi pentru protecţia de scurtă durată împotriva armelor incendiare.

Din mijloacele de protecţie a pielii fac parte completul militar de protecţie, costumul pelicular de protecţie, îmbrăcămintea de protecţie specială, costumul complex militar de protecţie, costumul de protecţie din sită.

Completul militar de protecţie şi costumul pelicular de protecţie se folosesc, de regulă, în îmbinare cu costumul complex militar de protecţie.

Completul militar de protecţie sau costumul pelicular de protecţie şi masca antigaz se află permanent asupra personalului, care trebuie să le folosească imediat în caz de atac chimic, infectare radioactivă şi aplicare de către inamic a mijloacelor bacteriene (biologice).

Completul militar de protecţie (CMP) este destinat pentru protecţia de nenumărate ori a învelişurilor cutanate, îmbrăcămintei,' echipamentului şi armelor individuale împotriva substanţelor toxice, mijloacelor bacteriene şi prafului radioactiv. El se compune din: mantaua de protecţie OP-1. ciorapi de protecţie şi mănuşi de protecţie.

Mantaua de protecţie se confecţionează de cinci mărimi: prima - pentru militarii cu înălţimea până la 165 cm; a doua - de la 166 până la 170 cm; a treia - de la 171 până la 175 cm; a patra - de la 176 până la 180 cm: a cincia - de la 181 cm şi mai sus.

Pentru transportarea mantalei în poziţia "de marş" în spate şi asigurarea trecerii rapide a acesteia în poziţia "de luptă" şi pentru păstrare este prevăzută o husă.

Ciorapii de protecţie sînt confecţionaţi din ţesătură specială. La talpa sînt întăriţi cu şoşoni de cauciuc. Ciorapii de protecţie se confecţionează de patru mărimi: prima - pentru cizmele de mărimea 37-40; a doua - pentru cizmele de mărimea 41—42; a treia - pentru cizmele de manmca 43 şi mai mare; a patra - pentru încălţămintea de iarnă.	,

Mănuşile de protecţie se confecţionează de două feluri: de vară BL-lm - cu cinci degete şi de iarnă BZ-lm - cu două degete. Mănuşile se aleg după lungimea degetului mijlociu al mâinii. 1 emru mănuşile BL-lm: prima mărime - până la 76 mm, a doua -76—85 mm, a treia - 86 mm şi mai mult. Pentru mănuşile BZ-lm: prima mărime - până la 85 mm, a doua - 86 mm şi mai mult.

Costumul de protecţie (L-l) face parte din îmbrăcămintea de protecţie specială, care se foloseşte în cazul acţiunilor de lungă durată în teren infectat cu substanţe toxice şi mijloace bactenene (biologice), precum şi la executarea lucrărilor de degazare şi dezinfectare.

Costumul de protecţie se compune: dintr-o scurtă cu glugă, pantaloni cu ciorapi, doua perechi de mănuşi de protecţie cu două degete, un capişon şi o geantă pentru transportare.

Costumul de protecţie se confecţionează de trei mărimi: prima - pentru militarii cu înălţimea până la 165 cm, a doua - de la 166 până la 172 cm, a treia - peste 172 cm.

Costumul complex militar de protecţie (CCMP) este destinat pentru protecţia complexă a personalului împotriva impulsului luminos şi prafului radioactiv al exploziilor nucleare, vaporilor şi aerosolilor de substanţe toxice şi mijloacelor bacteriene (biologice). El se compune dintr-o scurta şi pantaloni lenjerie de protecţie, coifură, capişon, care se confecţionează din ţesătura de bumbac cu impregnări speciale. Scurta şi pantalonii au construcţie asemănătoare cu cea a echipamentului obişnuit de vară şi se confecţionează de aceleaşi mărimi. Partea de jos a scurtei are o piesă de strângere pentru ermetizare. Coifura'de vară reprezintă o bonetă cu cozoroc şi storuri, cea de iarnă - o căciula cu clape şi storuri.

Costumul de protecţie din sită (CPS) este destinat pentru protecţia învelişului cutanat al omului şi asigurarea echipamentului împotriva acţiunii distructive a emisiunii de lumina a exploziei

Costumul se compune: dintr-o scurtă şi pantaloni confecţionaţi din ţesătură-sită cu impregnare ienifueă Costumul se îmbracă pe deasupra echipamentului obişnuit sau al celui de protecţie.

Scurta e cu glugă la un singur rând de nasturi, de croială degajată cu mâneci alungite. Partea de ios a~mânecilor scurtei permite acoperirea completă a labelor mâinilor. Gluga scurtei are dimensiuni mărite, ceea ce permite îmbrăcarea acesteia pe deasupra coifuri şi, în caz de necesitate, acoperirea

Pantalonii se îmbracă pe deasupra cizmelor. Pentru fixarea pantalonilor la brâu şi pe carâmbii
cizmelor ei au elastic sus şi jos.	,.      __

Costumul se confecţionează de trei mărimi: prima - pentru militarii cu înălţimea pana la 166 cm, a doua - până la 178 cm, a treia - de la 179cm în sus.

Mantalele  de protectie sint confectionate pentru 5 marimi:

1 Pentru militari cu statura de 165 cm;

2 Pentru militari cu statura de 170 cm;

3 Pentru militari cu statura de 171-175 cm;

4Pentru militari cu statura de 176-180 cm;

5 Pentru militari cu statura de 181 cm si mai mare.

Ciorapii de protectie sint confectionati pentru 3 marimi:

1 Pentru cizmele de marimile 37-40.

2 Pentru cizmele de marimile 41-42.

3 Pentru cizmele de marimile  43 si mai mare.

Manusile de protectie se confectioneaza de 2 feluri:

1 De vara –cu 5 degete.

2 De iarna-cu 3 degete.

Costumele de protectie se pot afla in 3 pozitii:

- de mars;

- gata de folosire;

- de lupta.

Normativele:

„Mantaua in mineci,ciorapii,manusele de imbracat,GAZE”

10/3’            9/3’10”      8/3’20”   7/3’30”  6/3’40”   5/4’

„Completul de protectie de imbracat,GAZE”

10/4’35”      9/4’45”      8/5’         7/5’20”  6/5’40”   5/6’

2. Mijloacele de protecţie a ochilor.

Mijloacele de protecţie a ochilor sînt destinate pentru protecţia ochilor împotriva vătămării prin arsură şi reducerea duratei orbirii temporare cauzate de emisiunea de lumină a exploziilor nucleare. Din acestea fac parte: ochelarii de protecţie OAF (ochelari antiarsură fotocromatici) şi OF (ochelari

In completul ochelarilor de protecţie OAF şi OF intră: ochelarii de protecţie, tocul, două cutii cu pelicule, care nu aburesc NPN, şi un şerveţel. Ochelarii de protecţie fac parte din mijloacele de protecţie militare. Personalul îşi pune ochelarii din timp şi îi poartă permanent, cit exista pericolul

aplicării de către inamic a armei nucleare. în poziţia "de marş" ochelarii sînt purtaţi în tocul de la centură.

Ochelarii de protecţie OAF şi OF se confecţionează de două mărimi şi se aleg după lăţimea feţei la umerii obrazului: prima mărime - până la 135 mm, a doua - 136 mm şi mai mult.

- Destinatia si componenta instalatiilor si agregatelor de filtro-ventilatie.

Din mijloacele de protectie colectiva fac parte instalatiile si agregatele de filtroventilatie,cu care se echipeaza obiectivele mobile si fixe ermitizate si neermetizate,destinate pentru protectia colectiva apersonalului impotriva actiunii distructive a armei nucleare,chimice si mijloacelor bacteriene(biologice).

Obiective fixe sint fortificatiile(adaposturile) de campanie de tot felul,amenajate cu mijloacele de ermetizate si cu agregate de filtroventilatie.

Agregatul de filtroventilatie FVA-100/50 este destinate pentru amenajarea punctelor de comanda si a celor  medicale ,precum si a adaposturilor pentru 20 de persoane si mai multe.El se compune dintr-un filtru absorbant FP-100/50 ,un ventilator VAP-1 cu motor electric si un indicator de consum al aerului URV-2 .In  afara de aceasta ,din completul agregatului fac parte o instalatie de

Ventilatie cu dispozitiv de protectie,o instalatiepentru suflarea anticamerelor ,o garnitura de piese de montaj ,doua usi ermetice regllabile,doua foi de cort din pinza cauciucata, hirtie impermeabila,in rulou(100m2).Agregatul se monteaza pe una dintre lazile de ambalaj. Masa totala a agregatului impachetat constitui cel mult 243  kg.

Obiectivele neermetizate de armament si tehnica militara se amenajeaza cu instalatii de filtroventilatie tip colector (FVUA-15,FVU-15,FVU-7,FVU-3,5).

Instalatiile de filtroventilatieFVUA-15,FVU-15,FVU-7,FVU-3,5 asigura cu aer purificat echipajele compuse din patru,trei,doi si un om in mod coresponzator.

Obiectivele de armament si tehnica militara se amenajeaza cu instalatii de filtroventilatie de primenire totala a aerului(pentru tancuri FVU si FVUA-100),care sint destinate pentru purificarea aerului refulat in interiorul obiectivului de substante toxice,praf radioactiv si de mijloacele bacteriene(biologice) si pentru crearea presiunii excedentare in interiorul obiectivului.

Cu FVU pentru tancuri se amenajeaza locurile,MLI,MPCL,MCC. Din componenta instalatiei fac parte priza de aer  cu supapa ermetica,compresorul cu separator,filtrul absorbant,mecanismul cu supape ,conductele de aer.

Instalatia de filtroventilatie  pentru automobile FVUA-100 se instaleaza,de regula ,in masinile de comandament si stat –major,in obiectivele mobile de transmisiuni ,in caroseriile masinilor  K-66 siK-376.Din componenta instalatiei FVUA-100  fac parte : un prefiltru,un filtru absorbant , un ventilator electrc, un panou de control,o garnitura de piese de montaj ,un filtru contra bruiajului dio.

.

Secvenţa finală – 5 minute.

- petrec pe scurt bilanţul şedinţei;

- anunţ studenţii care s-au evidenţiat pozitiv şi cei mai pasivi;

- pun sarcinile pentru pregătirea individuală.

Conducătorul şedinţei

______________________				______________________