CARACTERISTICILE TACTICO – TEHNICE A STAŢIILOR RADIO

| STAŢII RADIO CARACTERISTICI | AN/PRC-127 | AN/PRC- 138 | R -105m | R – 107m | R -148 | R -159 | R - 123 | R -173 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gama de frecvenţă , MHz | 136 - 160 | 1,6 - 60 | 36 – 46,1 | 20 - 52 | 37 – 51,9 | 30 -76 | 20 – 51,5 | 30 - 75 |
| Distanţa de legătură , Km | Până la 6 | Până la 3500 | 6 -25 | 6 - 25 | 6 | Până la 40 | 20 | 45 |
| Alimentare | Bat. De acum. 9 bat.A10 | 24 v | 5 v | 6.6 – 7.8 v | 12.6 v | 12 v | 13 v 26 v | 27 v |
| Greutate , Kg | 0.68 | 7.71 | 14 | 18.5 | 3 | 14.5 | 45 | 4.75 |
| Putere de emisie , Wt | 3 | 1.5 , 10 , 20 | 1 | 1.5 | 1 | 5 | 20 | 2 , 40 |
| Moduri de lucru | Duplex | Duplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex |