„ Pregătirea de transmisiuni”

TEMA 3. Lucrul cu staţiile radio din dotare.

Subiecte de studiu:

1. Pregătirea staţiei radio pentru lucru şi acordarea pe frecvenţele stabilite – 40 minute.

2. Stabilirea legăturii cu radiocorespondenţii în radiodirecţie şi reţea radio – 30 minute.

Bibliografia:          1. Instrucţiuni pentru exploatarea staţiilor radio din dotare.

2. Regulamentul legăturilor radio, p. II, pag. 1 – 50.

1. Pregătirea staţiei radio pentru lucru şi acordarea pe frecvenţele stabilite.

Pregătirea şi ajustarea R-105M pentru lucru în fonie:

- se deschide capacul din spate şi se conectează două baterei de acumulatoare KNP-20 (KNP-24) sau patru acumulatoare KN-14, respectând polaritatea;

- se desfăfoară antena ordonată în funcţie de distanţa până la corespondenţi şi se întroduce în borna „Antenna”;

- se deschide capacul din faţă al staţiei radio;

- se întroduce ştecherul garniturii cască-microtelefon în priza de pe panoul frontal sau în priza de pe cutie;

- comutatorul modului de lucru se pune în poziţia „Radio”;

- întrerupătorul alimentării de pe cutia staţiei se pune în poziţia „Vkl.”;

- comutatorul basculant „Tok ant. – Nakal” se pune în poziţia „Nakal”. După devierea acului instrumentului indicator se apreciază tensiunea acumulatoarelor (trebuie să se găsească în sectorul colorat). Pentru aceasta staţia se trece pe scurt timp la emisie (se apasă clapa microfonului de pe garnitura cască-microtelefon);

- cu ajutorul pârghiei „Stopor” se deblochează butonul „Ustanovka ciastotî”;

- pentru iluminarea scalei gradate se apasă butonul „Kalibrator – Svet”, iar cu butonul „Ustanovka ciastotî” se fixează frecvenţa ordonată. (Iluminarea scalei gradate poate fi efectuată prin punerea comutatorului modului de lucru în poziţia „Pr. retr. Svet”).

386                   ׀                   388

╧═╧═╧═╧═╧═╪═╧═╧═╧═╧═╧

Exemplul fixării frecvenţei 38Mhz 700khz

386                    ׀                 388

╧═╧═╧═╧═╪═╧═╧═╧═╧═╧═╧

Exemplul fixării frecvenţei 38Mhz 675khz

386                   ׀                  388

╧═╧═╧═╧═╧═╧═╪═╧═╧═╧═╧

Exemplul fixării frecvenţei 38Mhz 725khz

- după fixarea frecvenţei cu ajutorul pârgiei „Stopor” se blochează butonul „Ustanovka ciastotî”;

- comutatorul basculant „Tok ant. – Nakal” se pune în poziţia „Tok ant.”;

- se apasă clapa microfonului de pe garnitura cască-microtelefon (staţia se trece la emisie). Această procedură poate fi efectuată prin punerea comutatorului modului de lucru în poziţia „Per. retr.”;

- prin rotirea butoanelor de acord fin şi brut se acordă emiţătorul staţiei cu antena după deviaţia maximă a acului instrumentului indicator, apoi se

- se pronunţă litera „A” care trebuie să se audă în căşti. În felul acesta staţia

radio este acordată atât pentru lucrul pe recepţie cât şi pentru emisie.

Controlul funcţionării staţiei.

De pornit staţia – comutatorul basculant de pe cutia staţiei „Vkl. – Otkl.” de pus în poziţie „Vkl.”. Comutatorul basculant de pe panoul frontal „Tok ant. – Nakal” de pus în poziţie „Nacal”, acul dispozitivului de măsură trebuie să găsească în sectorul colorat. La trecerea staţiei la emisie (la apăsarea clapei de vorbire) devierea acului trebuie să mie minimă şi să nu easă din sectorul colorat.

Zgomotul de fond (fâşiitul) în telefoanele garniturii microcască, care se schimbă ne pronunţat sau recepţionarea posturilor de radio la rotirea manivelei de instalare a frecvenţei arată la buna funcţionare a staţiei.

Strângerea staţiei radio R-105.

Primind ordinul de terminare a lucrului şi de strângere a staţiei radio se ve comunica aceasta corespondentului şi se va efectua strângerea staţiei radio în ordinea următoare:

- se deconectează alimentarea staţiei radio

- se deschide capacul din spatele staţiei radio. Se scot antena flexibilă şi contragreutatea şi se pun în compartimentul lor. Dacă s-a lucrat cu antena filară aceasta se înfăşoară pe suport şi se pune în geanta radio-telefonistului

- se deconectează garnitura cască-microfon şi se pune în geanta radio telefonistului

- se închid capacele din faţă şi din spate a staţiei radio.

Antena şi garnitura cască-microfon trebuie curăţate mai întâi de praf şi de murdărie şi apoi aşezate la locul lor.

Conectarea liniei pentru legătura de serviciu sau acţionarea la distanţă.

Cablul (P-274, P-275) se conectează la bornele „Linia” şi „Korpus”. Alt capăt a cablului se conectează la aparatul de telefon TA-57 sau centrala telefonică P-193M. În caz că după conectare staţia de sine stătător trece la emisie – se schimbă polaritatea.

Pentru legătura de serviciu între operatorul staţiei şi abonat (TA-57 sau P-193), comutatorul modului de lucru se trece în poziţia „Sluj.”, apelul se transmite prin apăsarea butonului „Vîzov” şi se recepţionează prin vibrarea releului de recepţie a apelului.

Pentru acţionarea staţiei la distanţă de la TA-57 sau prin P-193, comutatorul modului de lucru se trece în poziţia „Dist”.

Pregătirea şi ajustarea Staţia radio AN/PRC- 127(A).

Pentru a scoate sau a instala capacul de protecţie a tastaturii şi a panoului cu cristale lichide este necesar de a se scoate bateria de acumulatori, dacă ea deja a fost instalată. Marginile capacului de protecţie a tastaturii şi a panoului cu cristale lichide se introduc în şliţurile de pe carcasa staţiei din partea de jos a ei.

Instalarea bateriei de acumulatori

Staţia radio AN/PRC-127(A) foloseşte ca surse de alimentare fie bateria de acumulatori Ni-Cd, fie adaptorul pentru 9 baterii tip Al O (AA). Bateria de acumulatori poate fi încărcată atât separat de staţie cât şi ataşată la aceasta .

Observaţie: Din motive de siguranţă bateria de acumulatori reîncărcabilă este livrată de către producător descărcată sau parţial încărcată, în consecinţă, bateria de acumulatori reîncărcabilă înainte de utilizare este necesar de a se încarcă corespunzător.

- De a se localiza pe baza carcasei staţiei orificiile pentru fixarea şi instalare a
bateriei de acumulatori.

- De a se poziţiona (plasa) barele de contact şi fixare a bateriei de acumulatori
în aceste orificii sub un unghi de 30° faţă de carcasei staţiei.

- Aplicând puţină forţă asupra bateriei de acumulatori de a se roti după acele
ceasornicului până când aceasta va fi în poziţia finală. Tabla de metal se va
plasa în orificiul din bateria de acumulatori, fixând ultima în această poziţie.

Observaţie: Periodic verificaţi contactele bateriei de acumulatori în vederea prezenţei murdăriei, pentru a asigura un contact bun cu dispozitivul de încărcare.

Instalarea şi scoaterea bateriei de acumulatori

Scoaterea bateriei de acumulatori

- De a se deconecta staţia radio.

- De a se împinge tabla de metal în afara marginilor bateriei de acumulatori, apoi
rotind ultima cu aproximativ 30° contra acelor ceasornicului.

- De a se scoate bateria de acumulatori.

Observaţie: Toate datele programate (introduse ) în staţia radio se păstrează când bateria de acumulatori este scoasă.

Instalarea antenei.

De a se introduce antena flexibilă în conectorul antenei de pe staţia radio şi prin rotire de a se înfileta până la refuz.n Lucrul la  recepţie.

>	Se porneşte staţia prin rotirea butonului CON./DECON.  - volum;   Un   sunet  de beep indică că staţia este operaţională. Pe panoul cu cristale lichide se indică grupul curent  de   canale,   iar  apoi   şi  numărul canalului.

>	Se selectează grupul de canale, prin apăsarea   pe   tastatură   a   următoarelor butoane: #, 2 (sau 1), apoi END.

^	Se selectează canalul prin rotirea comutatorului selector al canalelor.

^	Se ajustează volumul şi atenuatorul de zgomot prin rotirea butonului atenuatorului de zgomot până când se va auzi zgomotul liniei radio. Se ajustează volumul la nivelul necesar, apoi prin rotirea butonului atenuatorului de zgomot contra acelor ceasornicului se obţine atenuarea totală a zgomotelor.

Prin  rotirea  de  zgomot  butonului  atenuatorului  până  la  capăt  contra  acelor ceasornicului receptorul se plasează în regimul de protecţie a codului.

Lucrul la emisie

>	Se apasă butonul (clapa) de trecere la emisie, dacă este instalată de a se utiliza butonul (clapa) de trecere la emisie de pe garnitura microtelefonică.    Când        emiţătorul    este conectat panoul cu cristale lichide nu indică
nimic (este curat);

^	Se vorbeşte clar în microfon, ţinându-1 la 3-5 cm. de la buze;

>	Pentru   întreruperea   emisiei   se   eliberează butonul (clapa) de trecere la emisie;

Dacă puterea bateriei de acumulatori nu este suficientă pentru lucrul staţiei în condiţii optimale, la apăsarea butonului (clapei) de trecere la emisie pe panoul digital apare inscripţia "Lo bAt".

Dacă la apăsarea butonul (clapa) de trecere la emisie staţia emite un sunet sub formă de melodie, iar pe panoul digital apare inscripţia "no Ch", aceasta înseamnă că:

>	staţia este programată numai pentru lucrul pe acest canal numai la recepţie;
^ canalul respectiv nu este programat;

Algoritmul de programare a staţiei pe o frecvenţă

>	se porneşte staţia;

>   se selectează grupul de canale

>	se tastează FCN şi se menţine trei secunde, apoi se eliberează după aparipia inscripţiei pe
panoul digital - - - Id;

>	se introduce parola compusă din şase cifre;

- se tastează ENT pe panoul digital apare inscripţia Ch 0;

- se tastează CRL, apoi se fixează canalul necesar;

- se tastează ENT, apoi CRL, după care se introduce frecvenţa la recepţie;

- se tastează ENT, apoi se tastează CRL;

^	se tastează ft. Pe panou apare inscripţia d 000;

>	se introduce un număr din trei cifre, care va fi codul de protecţie la recepţie;
>	se tastează ENT, apoi CRL, după care se introduce frecvenţa la emisie;

- se tastează ENT, apoi se tastează CRL;

- se tastează #. Pe panou apare inscripţia d 000;

>   se introduce un număr din trei cifre, care va fi codul de protecţie la emisie;

>	se tastează ENT;

Pregătirea şi ajustarea Staţia radio R – 123 M.

Înainte de a porni staţia trebuie de controlat fixarea camelor (camă-kulaciok) de fixare a mecanizmului de fixare a frecvenţilor pregătite din timp (FPT) – poz. 5, fixarea manivelei de ajustare manuală a antenei (poz. 7). Manivela «Şumî» (zgomot) poz. 1 de rotit în stânga până la opritor, manivela «Gromcosti» (volum) poz. 12 de rotit în dreapta până la opritor. De conectat antena şi casca telefonică.

- de instalat regimul de funcţionare de serviciu – comutatorul regimului de lucru (poz. 2) în poziţia «DPriem» sau “Ok. ap.” dacă staţia este dirijată de la pultul radistului.

- de pornit staţia pentru ce comutatorul basculant poz. 14 de pus în poziţia în sus (Vkl.);

- de controlat tensiunile de alimentare a staţiei pentru ce comutatorul „Controli” (poz. 19) de trecut în poziţiile: 1.2V, 6.3V, 150V şi BS (reţeaua de bord), apoi de trecut staţia la emisie (clapa emisie a comutatorului de piept – apăsată) de controlat tensiunile emiţătorului: 1.2V, 150V, 250V şi 600V. La verificarea tensiunilor de alimentare acul instrumentului indicator (poz. 10) trebuie să devieze în limitele sectorului colorat al scalei.

Acordul staţiei pe gamă continuă:

- de efectuat acţiunile arătate în subpunctul a);

- comutatorul (poz. 13) «Plavnîi diapazon – Fiksirovannîe ciastotî» de trecut în poziţia «Plavnîi diapazon I» sau  «Plavnîi diapazon II» în dependenţă de frecvenţa ordonată;

- de conectat iluminarea scalei (intrerupătorul „Şkala” (poz. 18) de trecut în poziţia „Vkl.”;

- de fixat frecvenţa ordonată prin rotirea manivelei  (poz. 3) «Ustanovca ciastotî». deplasând scala staţiei (poz. 4) se aduce frecvenţa pe linia de credinţă a scalei. În căşti trebuie să se audă zgomote sau semnale ale posturilor radio;

- de deblocat manivela de acord a antenei (poz. 7), staţia se trece pe emisie, de rotit manivela până când acul instrumentului indicator se va deplasa la maximum posibil (comutatorul „Controli” – în poziţia „Lucru 1”), iar becul cu neon îşi va schimba luminozitatea în violet aprins. În timpul rotirii manivelei de acord se vor găsi câteva puncte în care acul instrumentului indicator va fi maximă, aşa cum se arată în fig. 2. Trebuie de ales poziţia acordului maximum.

Când deviaţiile acului instrumentului indicator sânt mici, comutatorul „Controli” se trece în poziţia „Lucru 2”.

De blocat manivela „Nastroika antennî”;

- se pronuţă litera “A” care trebuie să se audă în căşti (atocontrolul emisiei), se apasă butonul “ton-apel” poz. 17 şi se ascultă tonul apelului fonic;

Unghiul de rotire al manivelei de acord

Fig. 2. Graficul acordului antenei.

Acordul optim

Deviaţia acului

- staţia se trece pe recepţie (se eliberează butonul “Emisie” a comutatorului de piept).

Acordul staţiei pe frecvenţe pregătite din timp:

- de efectuat acţiunile arătate în subpunctul a);

- se deschide capacul tamburului mecanizmului FPT;

- comutatorul «Plavnîi diapazon – Fiksirovannîe ciastotî» de trecut în poziţia   «Fiksirovannîe ciastotî -1»

- de aşteptat până la oprirea sistemului automat;

- de deblocat cama primei FPT (se roteşte spre stânga şurubul de fixare nr. 1 cu ajutorul cheii speciale);

- de conectat iluminarea scalei (intrerupătorul „Şkala” (poz. 18) de trecut în poziţia „Vkl.”;

- de fixat frecvenţa ordonată prin rotirea manivelei  (poz. 3) «Ustanovca ciastotî». deplasând scala staţiei (poz. 4) se aduce frecvenţa pe linia de credinţă a scalei. În căşti trebuie să se audă zgomote sau semnale ale posturilor radio;

- se trece pe subgama I (poziţia în sus) sau subgama II (poziţia în jos) comutatorul basculant nr. 1 (poz. 9) al frecvenţei fixe 1, în dependenţă de frecvenţa ordonată;

- de fixat cama FPT1;

-  se deblochează manivela de acord al antenei (poz. 7) prin rotirea spre stânga, câteva rotaţii a fixatorului butonului de acord;

- staţia se trece pe emisie, se roteşte manivela de acord a antenei până când acul instrumentului indicator se va deplasa la maximum posibil, iar becul cu neon îşi va schimba luminozitatea în violet aprins. Se blochează manivela de acord a antenei;

- se pronuţă litera “A” care trebuie să se audă în căşti (atocontrolul emisiei), se apasă butonul “ton-apel” şi se ascultă tonul apelului fonic;

- staţia se trece pe recepţie (se eliberează butonul “Emisie” a comutatorului de piept).

În acelaşi mod se face acordul şi pe poziţiile 2, 3 şi 4 ale frecvenţelor pregătite din timp.

Stabilirea legăturii cu corespondentul.

Pentru stabilirea legăturii cu corespondentul e necesar:

- de primit de la conducător caracteristicii radio (frecvenţele de lucru, indicativul staţiei şi ale corespondentului);

- de pregătit staţia radio pentru lucru (fixarea frecvenţelor fixe (FPT) sau în gamă continuă şi de acordat antena pe fiecare din frecvenţele ordonate);

- de stabilit legătura cu corespondentul (-ţii) conform regulilor de stabilire şi asigurare legăturii radio (pregătirea specială, Tema 3). În cazul când legătura este bună, apelul corespondentului se poate efectua prin apăsarea butonului de apel (“Vîzov”);

- oprirea staţiei se efectuează prin punerea întrerupătorului alimentării  pe poziţia “Închis” (“Otkl.”).

Controlul funcţionării staţiei radio de la dispozitivele  încorporate şi panoul frontal.

Verificarea tensiunilor de alimentare.

Pentru verivicarea tensiunilor de alimentare se fac următoarele operaţiuni:

- se alimentează staţia radio trecând întrerupătorul “alimentare” în poziţia “conectat”;

- se conectează casca microtelefon;

- se trece comutatorul modului de lucru în poziţia “simplex”;

- butonul atenuatorului de zgomote se roteşte în sens invers acelor de ceasornic până la refuz, adică până la nivelul maxim de zgomote;

- se conectează întrerupătorul pentru iluminarea scalei;

- se verifică tensiune de alimentare de la bateria de bord trecând comutatorul pentru controlul tensiunilor pe poziţia “BS” (bortseti), apoi pe poziţiile 1.2V, 6.3V, 150V, se verifică tensiunile de alimentare ale recepţiei (poziţiile din dreapta ale comutatorului);

- se pune comutatorul de piept în poziţia emisie şi trecând comutatorul controlului tensiunilor în poziţiile 600V, 250V, 150V şi 1.2V se verifică tensiunile de alimentare ale emisiei;

- se pune comutatorul de piept în poziţia recepţieşi se pune comutatorul controlului tensiunilor în poziţia “Lucru 1”.

La verificarea tensiunilor de alimentare, acul instrumentului indicator  trebuie să se deplaseze în limitele sectorului colorat pe scală. Tensiunile alimentare ale emisiei se controlează după acordarea circuitului de antenă.

Verificarea staţiei în regimul recepţie:

- comutatorul bandă continuă şi al frecvenţelor fixe se trece pe poziţia „subgama I”;

- butonul de volum se roteşte la maxim în sensul deplasării acelor de ceasornic;

- se roteşte manivela pentru stabilirea frecvenţei pe toată lungimea benzii şi se ascultă funcţionarea receptorului pe subgama respectivă. Dacă receptorul este în bună stare în căşti se va auzi zgomotul caracteristic sau semnalele eventualelor posturi ce lucrează;

- se roteşte butonul atenuatorului de zgomote în sens invers acelor de ceasornic, caz în care zgomotele din căşti cresc, iar la rotirea în sensul deplasării acelor de ceasornic zgomotele în căşti descresc;

- se trece comutatorul subgamelor şi al frecvenţelor fixe pe poziţia „subgama II” şi se repetă operaţiunile descrise mai sus (pentru subgama I.

Pentru funcţionarea recepţiei în regimul „recepţie de serviciu”, comutatorul modului de lucru se trece în poziţia „recepţie de serviciu” şi se execută aceleaşi operaţiuni.

Verificarea în regimul de emisie:

- comutatorul modului de lucru se trece în poziţia „simplex”;

- comutatorul bandă continuă şi al frecvenţelor fixe se trece pe poziţia „subgama I”;

- cu ajutorul manivelei pentru stabilirea frecvenţei se fixează o frecvenţă de la începutul subgamei I;

- se deblochează manivela de acord al antenei, se trece staţia pe emisie şi se execută acordul antenei, urmărind obţinerea deviaţiei maxime a acului instrumentului indicator, după care se blochează manivela de acord;

- se pronuţă litera “A” care trebuie să se audă în căşti (atocontrolul emisiei), apoi se apasă butonul “ton-apel” şi se ascultă tonul apelului fonic;

- se trece staţia pe recepţie.

Această verificare se execută pe frecvenţe de la începutul, mijlocul şi sfărşitul subgamelor I şi II.

Verificarea etalonării frecvenţei pe recepţie.

Pentru uşurarea verificării etalonării frecvenţei pe scala staţiei radio, anumite frecvenţe (din ambele subgame) sânt însemnate cu următoarele semne:

- pentru cele din subgama I

- pentru cele din subgama II

Pentru verificarea etalonării frecvenţei se fac următoarele operaţiuni:

- comutatorul modului de lucru se trece pe poziţia „recepţie de serviciu”;

- comutatorul subgamelor şi al frecvenţelor fixe se trece pe poziţia „subgama I”;

- rotind manivela pentru stabilirea frecvenţei se aduce la linia de credinţă de pe scală, gradaţiunea de la începutul benzii  însemnată cu unul din semnele de mai sus;

- se apasă pe butonul „ton-apel” şi se roteşte uşor manivela pentru stabilirea frecvenţei (în stânga şi în dreapta frecvenţei cu semn) până când în căşti se obţin bătăile nule, adică ne vom opri cu manivela „stabilirea frecvenţei” exact în momentul când sântem între cele două fluierături ce apar foarte apropiate între ele, dar între acestea  este o mică zonă de tăcere. Tocmai aceasta este zona bătăilor nule.

Când etalonarea este precisă, zona bătăilor nule se obţine exact la suprapunerea semnalului de pe scala cu vizorul.

Deviaţia de frecvenţă a staţiei radio faţă de valoarea normală este egală cu distanţa de la vizor până la semnul (triunghiul, dreptunghiul) care corespunde frecvenţei nominale, distanţă care nu trebuie să fie mai mare de o cincime dintr-o gradaţiune a scalei.

Pentru verificarea etalonării celorlalte frecvenţe cu semn din subgama I şi a celor din subgama II se va proceda la fel.

Dacă există deviaţie de frecvenţă, trebuie de executat corecţia etalonării, adică aducerea zonei bătăilor nule exact pe gradaţiunile cu semn sau în limitele admise de cel mult ±5khz (se schimbă poziţia vizorului).

e) Verificarea sistemului automat:

- se deschide capacul tamburului mecanizmului FPT;

- se verifică şi se strâng (dacă este cazul) şuruburile de fixare 1, 2, 3, şi 4 astfel îcât crestătura acestora să fie pe aceeaşi linie cu şanţul inelar de culoare roşie de pe tambur. Se închide capacul tamburului;

- se verifică  (şi dacă este cazul) se strânge fixatorului manivelei de acord al antenei rotindu-l în sensul acelor de ceasornic până la refuz;

- comutatorul bandă continuă şi al frecvenţelor fixe se trece succesiv pe poziţia frecvenţa fixă nr. 1, 2, 3 şi 4.   De fiecare dată se aşteaptă oprirea mecanizmului de stabilire automată a frecvenţei (după o scurtă rotire a mecanizmului de stabilire automată a frecvenţei acesta se opreşte);

- se trece comutatorul bandă continuă şi al frecvenţelor fixe pe poziţia subgama I sau II şi se deconectează alimentarea staţiei.

2. Stabilirea legăturii cu radiocorespondenţi în radiodirecţie şi reţea radio.

Stabilirea legăturii cu corespondentul include: desfăşurarea staţiei, pregătirea pentru lucru, fixarea frecvenţei ordonate (sau conform datelor radio), ajustarea emiţătorului staţiei (acordaarea cu antena), apelul corespondentului (răspunsul la apel) conform regulilor studiate anterior.

Conducătorul şedinţei organizează trei radiodirecţii şi două reţele radio. După ce repartizează studenţii, numeşte staţiile radio principale şi înmînă datele radio.

Conducătorul şedinţei în timpul lucrului practic la staţiile radio oferă ajutor în caz de necesitate şi controlează corectitudinea stabilirii legăturii.