„Pregătirea de transmisiuni”.

TEMA 1. Principiul de organizare a legăturii radio în  subunităţi.

Subiecte de studiu:

- Scopul, rolul şi sarcinile legăturii în subunităţi – 10 minute.

- Procedeele de organizare a legăturilor în timpul diferitor acţiuni de luptă – 15 minute.

- Datele radio. Regulile de stabilire a legăturii radio în fonie. Transmiterea, recepţionarea semnalelor şi comenzilor – 30 minute.

- Disciplina de transmisiuni şi măsurile de protecţie a legăturilor şi mijloacelor de transmisiuni – 15 minute.

Bibliografia: 1. Regulamentul legăturilor radio (p.II), pag. 1- 50.

1. Scopul, rolul şi sarcinile legăturii în subunităţi.

Pentru conducerea neîntreruptă a subunităţilor în timpul acţiunilor de luptă se foloseşte un spectru larg de mijloace de transmisiuni.

Fiecare comandant trebuie să cunoască regulile de lucru cu mijloacele de transmisiuni şi personal să poată lucra cu ele.

Pierderea legăturii duce la pierderea conducerii şi respectiv, duce la înfrîngerea în lupta.

Legăturile cu subunităţile de infanterie motorizată pot fi organizate:

- prin cablu (tel. fix).

- Prin radio;

- Prin mijloace de semnalizare;

- Prin mijloace mobile.

Transmisiunile constituie mijlocul de bază prin care se asigură legătura pentru:

- primirea  ordinelor şi dispoziţiilor;

- conducerea cu subordonaţii;

- cooperare;

- înştiinţarea subunităţilor.

Legătura trebuie să fie oportună, de bună calitate şi continuă, să asigure rapiditatea transmiterii comunicărilor şi lucrul în secret al mijloacelor de transmisiuni.

Sarcinile legăturii constă în:

- asigurarea transmiterii integrale a volumului de informaţii necesar pentru conducere, cu realizarea protecţie şi securităţii împotriva bruiajului, interceptării convorbirilor şi dezinformării de către inamic;

- acces imediat al surselor de informaţii la reţeaua de transmisiuni;

- timp minim de întîrziere a informaţiei;

- să asigure transmiterea în timp real a informaţiei operative, necesară pentru conducere.

Legătură pe timpul acţiunilor de luptă trebuie să fie:

- cu eşalonul superior;

- cu vecinii şi subunităţile cu care se cooperează;

- cu subunităţile din subordine.

Forţele şi mijloacele de transmisiuni ale B.IMo.

În structura B.IMo există plutonul de transmisiuni care dispune de mijloace de legătură radio şi prin cablu.

Plutonul de transmisiuni este destinat pentru asigurarea legăturii comandantului B.IMo şi statului major prin fir şi radio cu subunităţile din subordine şi eşalonul superior, cu vecinii şi subunităţile de cooperare.

Plutonul este dotat cu mijloace de transmisiuni:

- Maşina de comandament şi stat major (КŞМ, R – 145 BM pe baza TAB-60pb sau КŞМ, R – 142H pe baza-GAZ-66) – 2 buc.

Mijloacele de transmisiuni:

- staţia radio R – 130

- staţia radio R – 111 (2 buc.)

- staţia radio R – 123

Aceste mijloace de transmisiuni asigură legătura radio pînă la 300 km.

2. Staţii radio portative:

- R – 107M

- R – 159

- R – 158

- AN/PRC – 127 (A)

3. Centrala telefonică de companie P -193M.

4. Telefoane fixe de tip TA – 57.

5. Cablu telephonic de companie P – 274.

De asemenea în fiecare subunitate a B.Imo există mijloace de legătură radio şi prin fir. Pe fiecare maşină de luptă (TAB, MLI) este instalată staţia radio R – 123 sau R – 173 care asigură legătura radio pînă la 20 km.

2. Procedeele de organizare a legăturilor (transmisiunilor) în timpul diferitor

acţiuni de luptă.

Organizarea transmisiunilor cuprinde un ansamblu de măsuri organizatorice şi tehnice, care se adoptă de către statele majore şi se referă la:

- stabilirea sistemului de transmisiuni;

- precizarea forţelor şi mijloacelor de transmisiuni necesare;

- manevra şi modul de folosire a acestora pe timpul ducerii luptei;

- asigurarea acţiunilor inamicului.

Sisitemul de transmisiuni reprezintă ansamblul de centre de transmisiuni, precum şi staţii radio, linii de transmisiuni, organizat unitar într-o anumită idee tactică (operativă), în scopul asigurării legăturii necesare unui comandant de unitate (subunitate).

Structura sistemului de transmisiuni este determinat de:

- condiţiile în care se duc acţiunile de luptă;

- compunerea de luptă şi dispozitivul de luptă

- organizarea conducerii;

- caracteristicile terenului;

- timpul la dispoziţie;

- situaţia forţelor şi mijloacelor de transmisiuni.

În subunităţile de infanterie transmisiunile se organizează prin diferite categorii de mijloace:

- transmisiuni prin radio;

- transmisiuni prin fir (cablu);

- transmisiuni prin mijloace mobile şi agenţi de legătură;

- transmisiuni prin mijloace de semnalizare .

Transmisiunile prin radio permit realizarea legăturii în fonie, telegrafice (auditive (cod MORZE) şi prin teleimprimare, fototelegrafice şi pentru transmiteri de date.

Putînd fi uşor interceptate, goniometrate şi bruiate mijloacele radio trebuie folosite limitat şi cu prudenţă. Regimul de lucru al staţiilor radio se stabileşte de şeful de stat major al eşalonului care organizează transmisiunile radio.

În funcţie de situaţia tactică a diferitor acţiuni de luptă, precum şi de forţele şi mijloacele de transmisiuni radio existente, tipul lor şi de eşalonul la care se organizează transmisiunile, legătura radio se organizează prin două procedee:

- reţea radio;

- direcţie radio.

Reţeaua radio – este procedeul de organizare a legăturii radio între trei sau mai mulţi

radiocorespondenţi care dispun fiecare de cîte o staţie radio şi date radio necesare pentru lucru.

Cupru – 03       Stejar – 95             Oţel – 07               Regat - 51

Organizarea legăturii radio în reţea prezintă următoarele avantaje:

- un consum mic de staţii radio comparativ cu direcţia radio;

- un consum mic de frecvenţe şi indicative;

- posibilitatea de a executa transmisiuni circulare care este recepţionat de toţi subordonaţi din reţea.

Dezavantajele:

- capacitatea de trafic este mult mai mică (comparativ cu direcţia radio);

- legătura staţiei principale cu corespondenţii se stabileşte mai greu;

- se uşurează cercetarea radio a inamicului.

Direcţia radio – este procedeul de organizare a legăturii radio între doi radocorespondenţi care dispun fiecare de cîte o staţie radio şi date radio necesare pentru lucru.

Cupru – 03                                                                                            Regat – 51

Direcţia radio, de regulă, se organizează pentru asigurarea legăturii cu elemente din dispozitivul de luptă:

- care au misiuni deosebit de importante;

- pentru majorarea distanţei de legătură sau staţiilor de retranslare;

- deseori pentru lucrul în regim de secretizare între doi corespondenţi.

Dezavantajele:

- un consum mare de date radio (în special frecvenţe);

- sunt implicate un număr mare de mijloace de transmisiuni şi personal.

În fiecare direcţie (reţea) radio, una din staţii (de regulă cea ce asigură legătura şefului superior) este numită staţie radio principală. Staţiile radio principale răspund de respectarea disciplinei lucrului radio, în care scop sunt obligate să execute controlul radio în direcţiile (reţelele) radio din care fac parte. Toate indicaţiile staţiei radio principale trebuie executate imediat de către celelalte staţii radio din direcţia (reţeaua) respectivă.

În reţeaua radio a comandantului de pluton IMo, staţia principală este staţia radio a comandantului de pluton.

Cînd legătura între doi corespondenţi este îngreuiată din cauza distanţei mari dintre aceştia sau condiţiilor nefavorabile de propagare a undelor electromagnetice, se folosesc staţii radio intermediare care pot executa retransmiterea sau retranslaţia informaţiei.

Transmisiunile prin fir (cablu) pot fi folosite pentru:

- realizarea legăturii între centralele şi staţiile de transmisiuni, precum şi în interiorul punctelor de comanda.

Pentru realizarea transmisiunilor cu fir se pot întrebuinţa linii de cablu de companie sau linii permanente (aeriene sau subterane) prin care se pot obţine legături telefonice, telegrafice, fototelegrafice şi pentru transmiteri de date.

Transmisiunile prin fir se organizează pe AX sau pe direcţie.

Axul de transmisiuni cu fir se foloseşte în acţiunile din mişcare (marşul, ofensiva, retragere), şi reprezintă modul de asigurare a legăturii prin constituirea unei linii pe direcţia de deplasare a centrului de transmisiuni al punctului de comandă prin executarea racordurilor de la această linie către celelalte centre de transmisiuni cu care trebuie asigurată legătura.

Direcţia de transmisiuni cu fir asigură nemijlocit legătura între două centre (staţii) de transmisiuni.

Pentru folosirea transmisiunilor cu fir se instalează staţii telefonice care după destinaţie pot fi:

- centrale;

- intermediare;

- finale.

Staţia telefonică finală este aparatul telefonic instalat la capătul unei linii de transmisiuni cu fir.

Fiecare staţie telefonică primeşte un indicativ care se schimbă periodic. La fiecare staţie telefonică trebuie să fie tabelul indicativilor persoanelor cu funcţii, pentru efectuarea convorbirilor, funcţiile abonaţilor se codifică.

Indicativele staţiilor telefonice şi codificarea funcţiilor se stabileşte de eşalonul care organizează transmisiunile.

Transmisiunile prin fir se desfăşoară larg în apărare şi staţionare.

Transmisiunile prin mijloace mobile se folosesc pentru transportul documentelor de luptă. Ca mijloace de transmisiuni mobile pot fi întrebuinţate:

- avioane;

- elecoptere;

- TAB (MLI);

- Automobilele;

- Motociclete.

În funcţie de situaţie, teren şi eşalon, pot fi folosiţi şi agenţi de legătură pe jos, pe biciclete, pe cai sau pe schiuri.

Transmisiunile prin mijloace de semnalizare asigură transmiterea comenzilor scurte, identificarea obiectivelor, cooperarea şi înştiinţarea.

Mijloacele de semnalizare pot fi:

- optice;

- acustice;

- radioelectronice;

Semnalele trebuie să fie simple, uşor de reţinut şi distincte.

Toate aceste categorii de mijloace de transmisiuni larg se folosesc în subunităţile de infanterie motorizată în diferite acţiuni de luptă.

În apărare legătura se realizează, de regulă, prin mijloace de transmisiuni cu fir, mobile şi de semnalizare. Transmisiunile radio trebuie să fie organizate şi pregătite pentru lucru, dar pot fi folosite numai pentru legătura cu cercetarea, siguranţa şi detaşamentele înaintate, pentru conducerea focului artileriei antiaeriene şi pentru transmiterea semnalelor de înştiinţare.

După începerea luptei, mijloacele radio pot lucra fără restricţii.

Pentru asigurarea stabilităţii sistemului de transmisiuni, liniile cu fir se construiesc folosindu-se proprietăţile de protecţie ale terenului (şanţuri, tranşee), iar în cadrul punctelor de comandă se îngroapă în pămînt.

În ofensivă sistemul de transmisiuni se organizează astfel încît să asigure toate legăturile necesare în timpul pregătirii şi ducerii luptei de ofensivă.

Pentru conducerea subunităţilor în raionul iniţial de plecare la ofensivă, precum     şi pe timpul ducerii luptei cînd ritmul acţiunilor este redus, o largă întrebuinţare  o au transmisiunile prin fir, semnalizare şi mobile.

În timpul acţiunilor de ofensivă a subunităţilor de infanterie motorizată, mijlocul principal de legătură este radio.

3. Datele radio. Regulile de stabilire a legăturii prin radio în fonie. Transmiterea şi recepţionarea semnalelor şi comenzilor.

Pentru realizare legăturii prin mijloace radio sunt necesare date radio, care includ:

- radiofrecvenţe (de lucru şi de rezervă);

- radioindicative (individuale şi circulare);

- timpul de schimb a frecvenţelor şi indicativelor;

- azimutul la corespondent;

- radioparola, chei.

Datele radio sunt repartizate de eşalonul superior. Folosirea altor date radio este categoric interzis.

Legătura radio în FA ale RM se realizează după reguli unice pentru toate categoriile de forţe armate.

Aceste reguli se referă la modul de stabilire a legăturii radio, la transmitere (recepţionare) a comenzilor, semnalelor radio, de efectuare a convorbirilor prin radio, de cererea şi confirmarea parolei pentru recunoaşterea între corespondenţi.

Lucrul în reţea (radiodirecţie) impune o strictă disciplină în executarea traficului. Staţiile radio permanent se găsesc în regim de recepţie şi trec în emisie numai cînd sunt chemate sau trebuie transmis un ordin (raport, semnal, comandă).

Pentru verificarea calităţii unei legături radio se folosesc următoarele expresii „Cum mă auziţi” şi „Vă aud bine”. Astfel de cereri şi răspunsuri se transmit numai la stabilirea legăturii după înlocuirea staţiilor (antenelor), în condiţii de bruiaj sau după schimbarea frecvenţelor.

Pentru intrarea în legătură a două staţii radio, se face apel de către staţia chemătoare. Dacă după un minut de la transmiterea apelului nu s-a primit răspuns de la staţia chemată şi dacă prin ascultare se constată că aceasta nu este ocupată, se execută un apel prelungit la care se poate apela de mai multe ori, fără a depăşi cinci minute.

Cînd se înrăutăţesc condiţiile de propagare a undelor, cînd bruiajul radio este puternic sau pe frecvenţa de lucru au intrat staţii care nu cunosc parola, se trece pe frecvenţa de rezervă cu permisiunea staţiei principale sau în alte cazuri, sinestătător.

Respectare regulilor de conducere în secret a subunităţilor este obligatorie atît pentru personal care deserveşte staţiile radio, cît şi pentru comandanţi care o folosesc personal.

Prin radio este interszisă transmiterea în clar a informaţiei care constituie secret de stat sau secret militar, deasemenea:

- denumirile reale ale marilor unităţi, unităţi, subunităţi, formaţiuni militare;

- denumirile reale ale localităţilor;

- puncte importante din teren folosite ca repere;

- raioanele de dispunere a subunităţilor;

- itinerarul de deplasare a subunităţilor;

- gradul, numele şi prenumele persoanelor cu funcţii;

- aliniamente de desfăşurare pentru luptă;

- ora începerii luptei;

- caracteristicile tehnico-tactice ale tehnicii de luptă din dotare;

- starea terenului sau a timpului în raioanele de dispunere a staţiei radio;

- organizarea, dotarea, încadrarea, efectivele subunităţilor;

- alte date din care se poate deduce categoria de forţe sau eşalonul căruia îi aparţine staţia radio, misiunile ce urmează a fi executate de subunităţi etc.

Transmitirele în clar sunt permise numai pentru înştiinţarea subunităţilor, pe timpul ducerii acţiunilor de luptă, pentru conducerea focului şi comunicarea acelor comenzi care nu duc la divulgarea secretului acţiunilor sau după a căror recepţionare inamicul nu mai poate lua oportun unele măsuri pentru zădărnicirea acţiunilor proprii.

Regulile de stabilire a legăturii radio în fonie.

Apelul în reţea prin folosirea indicativilor individuale:

Stejar – 95, Oţel – 07, Regat – 51 aici Cupru – 03, recepţie.

Răspuns la apel:

- aici Stejar – 95, recepţie;

- aici Oţel – 07, recepţie;

- aici Regat – 51, recepţie.

În cazul cînd unul din corespondenţi recepţionează un semnal slab (cu bruiaj), răspunde:

- aici Regat – 51, vă aud slab (insuficient, cu bruiaj), recepţie.

Apelul în reţea prin folosirea indicativului circular:

- Mărar – 32 aici Cupru -03, recepţie (Mărar – 32 este indicativul circular);

Răspuns la apel:

- aici Stejar – 95, recepţie;

- aici Oţel – 07, recepţie;

- aici Regat – 51, recepţie.

Cînd legătura este stabilă poate fi folosită numai  o parte a radioindicativului (textuală – Stejar, Oţel, Regat, Cupru etc., sau numerică 95, 07, 51, 03 etc.), uneori, îndeosebi în direcţiile radio, cînd corespondenţii se cunosc bine după glas, este admis lucrul fără indicative – după intonaţie.

Traficul radio reprezintă transmiterea şi recepţionarea radiogramelor, ordinelor de luptă, dispoziţiunilor de luptă, convorbirelor, semnalelor şi comenzilor.

Traficul radio după conţinutul său poate fi:

- operativ sau de serviciu.

Traficul radio operativ cuprinde transmiterea (recepţionarea) informaţiei ce se referă la conducerea subunităţilor (ordine de luptă, dispoziţiuni de luptă, radiograme, convorbiri, comenzi şi semnale radio).

Traficul radio de serviciu cuprinde transmiterea (recepţionarea) tuturor datelor, dispoziţelor referitoare la stabilirea şi menţinerea legăturii radio.

Legătura radio în subunităţile de IMo se efectuează în regim de fonie în clar sau secretizat şi se petrec în mod de schimb de informaţii (convorbiri).

Semnalele radio pot fi: semnale de luptă (de conducere) şi semnale de înştiinţare.

Transmiterea semnalelor:

- Mărar – 32 aici Cupru – 03, semnalul 800, 800, recepţie.

Răspuns şi confirmare:

- aici Stejar, semnalul 800, recepţie;

- aici Oţel, semnalul 800, recepţie;

- aici Regat, semnalul 800, recepţie.

Transmiterea comenzilor prin radio:

Stejar aici Cupru – reper 3, tanc, nimiciţi, Recepţie.

Confirmare:

- Aici Stejar am înţeles reper 3, tanc, nimiciţi – Recepţie, sau – aici Stejar am înţeles – Recepţie.

Comenzile circulare se confirmă în ordinea stabilită de staţia care a transmis comanda sau de cel care a organizat reţeaua radio.

4. Disciplina de transmisiuni şi măsurilor de protecţie a legăturilor şi mijloacelor de transmisiuni.

Pentru realizarea  unor legături de calitate şi pentru asigurarea lucrului în secret al mijloacelor de transmisiuni trebuie respectată cu stricteţe disciplina de transmisiuni, care presupune:

- cunoaşterea temeinică a aparatajului şi respectarea regulilor de exploatare a acestuia;

- respectarea regimului de lucru stabilit pentru mijloacele de transmisiuni şi a măsurilor de protecţie şi mascare;

- respectarea strictă a regulilor de conducere  în secret a subunităţilor.

Toţi comandanţi sînt obligaţi să pretindă subordonaţilor îndeplinirea întocmai a cerinţelor disciplinei de transmisiuni şi să ia toate măsurile pentru prevenirea oricăror abateri de la aceasta.

Este strict interzis lucrul în emisie fără aprobarea şefului superior şi transmiterea în clar a datelor care constituie secrete.

Emisiunile scurte reduc posibilităţile inamicului de a descoperi staţia radio.

Protecţia transmisiunilor cuprinde totalitatea măsurilor luate pentru securitatea forţelor şi mijlaocelor de transmisiuni, a datelor şi informaţiilor care se transmit prin aceste mijloace, precum şi asigurarea funcţionării lor normale.

Protecţia radioelectronică reprezintă totalitatea măsurilor care se iau în scopul îngreuierii cercetării şi bruiajului radioelectronic executate de către inamic, mascării antiradiolocaţie a dispozitivului şi acţiunilor de luptă, ascunderii şi dezinformării radioelectronice, asigurării funcţionării stabile, neîntrerupte şi în deplină siguranţă  a lucrului mijloacelor radioelectronice proprii.